2022级课程设计数字系统-RISC-V仿真设计

更新：乐学平台已开放，附有教学视频、报告提交入口，实验问题可在讨论区发帖。

课程链接：https://lexue.bit.edu.cn/course/view.php?id=16324

- Tiny RISC-V 入门指南 ：

  - https://gitee.com/liangkangnan/tinyriscv（TinyRISC-V原作者 必看！）

  - B站其它UP的讲解视频：https://www.bilibili.com/video/BV1TF411B7Kh

  - 移植到fpga的运行演示：https://www.bilibili.com/video/BV1Bb4y1e7VD

- 详细技术文档（进阶参考、按需查看）：

  - https://gitee.com/liangkangnan/tinyriscv/blob/master/doc/%E4%BB%8E%E9%9B%B6%E5%BC%80%E5%A7%8B%E5%86%99RISC-V%E5%A4%84%E7%90%86%E5%99%A8.pdf

- 视频教程：环境搭建&样例演示：

  - （已上传至乐学）

- 实验内容与要求：

课程目标：

通过实验教学，培养同学们进行轻量化CPU的设计与仿真能力。

实验内容：

利用开源项目“Tiny RISC-V”，学习并掌握基于RISC-V架构的轻量型CPU的硬件、软件的开发及仿真流程。我已将录制好的详细教学视频（step-by-step）上传至乐学平台，同学们认真观看+仿做后即可掌握上述流程，并对Tiny RISC-V建立起基本认知。

本次课程有基础、进阶两项题目内容：

- 基础题目（task1）仅对同学们的仿真设计流程掌握情况做考察，内容简单、按照视频教程即可，需完成全部要求，正确完成后获得分值较低（约为百分制的70~85分档）；

- 进阶题目（task2）增加了硬件模块修改设计环节，同时需要修改部分软件代码，考察同学们对该项目的理解程度，正确完成后分值较高（约为百分制的80~95分档），特别优秀且报告工整者有机会获得更高分数。

同学们可根据自身能力在下列两项任选其一完成，选择task1必须完成其下的全部四项要求；选择task2必须完成要求1、3、4。否则将判定为实验未通过。

TASK1 (basic) :

1）修改 timer.v、timer_int的main.c timer.h; 实现simple例程中的sum累加功能（第一个for循环，sum终值5050）。

2） timer.v中添加i、sum两个寄存器，能将cpu中每一步计算的i、sum值下传至timer.v模块。

3）GTKwave软件中可直接观察到i、sum这两个寄存器的值，从而看到sum循环累加的完整计算过程。

4）timer的main.c中添加对sum最终累加值的判断功能，在cmd的仿真命令执行后，能看到pass/fail提示。

TASK2 (advanced) :

1)  将simple例程中的sum累加功能，移植到verilog编写的硬件模块中(例如timer.v)，从	而将软件计算变为硬件计算，cpu配置并启动硬件模块进行sum累加。

2)  main.c中要添加对硬件模块内寄存器值的读取功能，实现硬件模块完成sum累加后，通过中断触发cpu读取计算结果并进行校验（对应步骤4）。

3)  GTKwave软件中可直接观察到i、sum这两个寄存器的值，从而看到sum循环累加的完整计算过程。

4)  timer的main.c中添加对sum最终累加值的判断功能，在cmd的仿真命令执行后，能看到pass/fail提示。

- 报告要求：

  - 文件名为“课设数字系统_实验报告_班号_学号_姓名.pdf”

  - 封面

  - 相应verilog、c程序代码，按乐学提交入口要求打包上传

  - 有简要分析，阐释实现原理、功能结构

  - 关键信号的截图+说明，截图中需有相应标注，展示关键位置

- 实验报告上交时间与报告：

见乐学课程中“RISC-V仿真设计 实验报告提交入口作业”

7.   参考信息：

往届课程链接（可参考讨论区的答疑贴，常见问题均有解答）：

访客模式 密码“20231228”

- 往届RISC-V讨论区A：https://lexue.bit.edu.cn/mod/forum/view.php?id=292282

- 往届RISC-V讨论区B：https://lexue.bit.edu.cn/mod/forum/view.php?id=303965

- 往届RISC-V讨论区C：https://lexue.bit.edu.cn/mod/forum/view.php?id=394960